Terminal opérateur DIALOG 80

L’écran

- Afficheur LCD 4 lignes de 20 caractères avec rétroéclairage par leds

- Fenêtre d’affichage 74x23mm

- Affichage normal, clignotant

- Jeux de caractères ASCII

Le clavier

- Clavier 28 touches à effet tactile

- 4 touches de fonctions dynamiques

- 6 touches de fonctions relégendables

- Touches de contrôle et de défilement

- Touche d’aide

- Touche d’affichage des alarmes

- Pavé numérique et alphanumérique

- 8 leds de visualisation d’état

- Buzzer

Les performances

- Processeur 16 bits

- 512 Koctets de mémoire flash

- 128 Koctets de mémoire ram sauvegardée

- Un port de communication série RS232

- Un port de communication série optionnel RS422 ou RS485

- Bus de terrain optionnel CANBUS

Les caractéristiques techniques

- Alimentation 24Vdc

- Consommation 4W

- Température de service 0 à 45°C

- Température de stockage -20 à 70°C

- Indice de protection face avant IP65

Le logiciel

- Gestion de 1 à 4 langues

- Gestion de 600 pages écran

- Par page écran, insertion de 10 objets maxi

- Définition et nombre d’objets :

1000 textes figés

1000 textes dynamiques

1000 champs d’affichage de variable numérique ou alphanumérique

1000 champs de saisie de variable numérique ou alphanumérique

- Affichages et saisies au format :

décimal

hexadécimal

binaire

ascii

- Gestion de page d’aide avec indicateur à led

- Gestion de page alarme avec indicateur à led :

320 alarmes maxi

Paramétrage de chaque alarme : avec acquittement ou non, page d’aide associée

- Navigation dans chaque page avec les touches fléchées

- Déclaration des touches de fonction au niveau local ou global

- Touches de fonctions programmables :

fonction poussoir

fonction interrupteur ...

- Indicateurs touches de fonctions à leds paramétrables :

allumées

éteintes

clignotantes

- Boîtes de dialogue intégrées :

boîte confirmation

boîte code d’accès

- Gestion de 10 codes d’accès paramétrables

- Gestion de 5000 variables générales pour l’échange avec les périphériques :

type word ou dword

format numérique ou alpha

- Gestion de 10000 variables recettes ( exemple : 200 recettes de 50 éléments )

- Table d’échanges activée ou non

- Driver Modbus RTU maître RS 232 ou RS 485