Terminal opérateur DIALOG 640

L’écran

- Afficheur LCD monochrome avec rétroéclairage fluorescent

- Fenêtre d’affichage 122x66mm

- Affichage normal, inversé, clignotant

- Jeux de caractères ASCII

- Résolution 240x128 pixels en mode graphique

- 4 tailles de caractères en mode texte pouvant être utilisées simultanément :

- 3x4 mm	16 lignes de 40 caractères

4x7 mm	9 lignes de 30 caractères

5x8 mm	8 lignes de 26 caractères

7x10 mm	6 lignes de 17 caractères

Le clavier

- Clavier 33 touches à effet tactile

- 6 touches de fonctions dynamiques

- 6 touches de fonctions relégendables

- Touches de contrôle et de défilement

- Touche d’aide

- Touche d’affichage des alarmes

- Pavé numérique et alphanumérique

- 8 leds de visualisation d’état

- Buzzer

Les performances

- Processeur 16 bits

- 512 Koctets de mémoire flash

- 128 Koctets de mémoire ram sauvegardée

- Un port de communication série RS232

- Un port de communication série optionnel RS422 ou RS485

- Bus de terrain optionnel : CANBUS, PROFIBUS, INTERBUS ...

Les caractéristiques techniques

- Alimentation 24Vdc

- Consommation 6W

- Température de service 0 à 45°C

- Température de stockage -20 à 70°C

- Indice de protection face avant IP65

Le logiciel

- Gestion de 1 à 4 langues

- Gestion de 200 pages écran

- Par page écran, insertion de 50 objets maxi

- Choix de 4 polices de caractères, mode normal ou inversé

- Définition et nombre d’objets :

1000 textes figés, lignes verticales, lignes horizontales, cadres

1000 textes dynamiques

1000 champs d’affichage de variable numérique ou alphanumérique

1000 champs de saisie de variable numérique ou alphanumérique

- Affichages et saisies au format :

décimal

hexadécimal

binaire

ascii

- Gestion de page d’aide avec indicateur à led

- Gestion de page alarme avec indicateur à led :

320 alarmes maxi

Paramétrage de chaque alarme : avec acquittement ou non, page d’aide associée

- Navigation dans chaque page avec les touches fléchées

- Déclaration des touches de fonction au niveau local ou global

- Touches de fonctions programmables :

fonction poussoir

fonction interrupteur ...

- Indicateurs touches de fonctions à leds paramétrables :

allumées

éteintes

clignotantes

- Boîtes de dialogue intégrées :

boîte confirmation

boîte code d’accès

- Gestion de 10 codes d’accès paramétrables

- Gestion de 5000 variables générales pour l’échange avec les périphériques :

type word ou dword

format numérique ou alpha

- Gestion de 10000 variables recettes ( exemple : 200 recettes de 50 éléments )

- Table d’échanges activée ou non

- Driver Modbus RTU maître RS 232 ou RS 485